PUERTAS incluyendo la de entrada

- Golpes o astillas.

- Pintura uniforme

- Marcos y molduras

- Agujeros de clavos disimulados

- Verificar cerraduras

- Abrir y cerrar bien

- Roce con el suelo

- Puerta de entrada de tres puntos de anclaje, lacada en blando.

ARMARIOS

- Revisar lo mismo que con las puertas

- Balda maletero y barra de colgar.

RODAPIÉS

- Ajustados en todos los tramos

- Clavos disimulados

TARIFA FLOTANTE

- Verificar terminaciones en paredes y uniones entre habitaciones

- Pisar toda la casa y ver que está bien fijada

- Repasar el suelo con la mano y comprobar que no esté áspero

PAREDES Y TECHOS

- Homogeneidad comprobando con listón de madera

PINTURA

- Homogénea

- Mismo color en todas las habitaciones

AZULEJOS

- Tocas todos los azulejos para comprobar que no hay ninguno suelto

- Verificar alrededor de llaves y enchufes que no estén rotos o desconchados

- Verificar la lechada entre azulejos

- Altura de 1,10m excepto en zona de ducha o bañera que será de 1,80m

VENTANAS

- Abrir y cerrar todas las ventanas

- Tratar de revisar si hay entradas de aire.

- Revisar golpes o arañazos

CRISTALES

- Comprobar espesor respecto a la memoria de calidades

- Revisar arañazos y juntas con el aluminio

PERSIANAS

- Subir y bajar todas las persianas comprobando que suben hasta arriba sin encajarse y bajan sin dejar entrar la luz.

BARANDILLAS Y BALCONES

- Revisar soldaduras y fijación a la pared (sujeción)

- Revisar pintura

- Comprobar la fijación de los cristales

MOBILIARIO DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS

- Llevar papel con la foto de la cocina

- Comprobar los modelos y lo que incluimos en la cocina

- Arañazos y fijación de los muebles

- Apertura y cierre de todas las puertas

- Arañazos en el fregadero

GRIFERÍA

- Abrir todos los grifos y comprobar que no hay fugas

- Abrir y cerrar fuerte y ver que no suenan las tuberías

- Duchas, baños, cocina

- Cantidad de agua es suficiente y boquillas economizadoras.

SANEAMIENTOS

- Revisar desconchados y arazaños.

- Sanitarios con sistema de descarga controlada

INTERRUPTORES Y ENCHUFES

- Comprobar funcionamiento

- Deben estar correctamente fijados

- Si hay varios enchufes comprobar conmutación

- Verificar si hay enchufes de sobra

RADIADORES

- Cabezas termostáticas en habitaciones

URBANIZACIÓN

- Riego automático con detector de lluvia y humedad

- Juego de niños con tobogán y columpios con suelo de caucho

- Cerramientos

- Luces automáticas en Portal

- Portal: felpudo integrado en pavimento

- Escalera de viviendas de piedra natural

- Gimnasio equipado y local de comunidad

VARIOS

- Funcionamiento del vídeo portero

- Falsos techos en cocina, pasillo y baños.

- Pintura plástica en toda la casa

- Espejo encastrado en baños

PARA LLEVAR

Taco de postit

Listón de madera

Linterna

Algo para enchufar en los enchufes

Memoria de calidades

Mejoras cocina y foto cocina